OCX控件接口定义

属性:

Language		语言版本. English—英文，SimpChinese—简体中文, TradChinese—繁体中文

方法:

- 注册

1.1注册

long Login (LPCTSTR lpServerIp，long lPort, LPCTSTR lpUserName, LPCTSTR lpPassword)

功能：登陆到硬盘录像机

参数说明：

lpServerIP：硬盘录像机的IP地址或者域名

lPort：硬盘录像机端口号

lpUserName：登陆的用户名

lpPassword：登陆的密码

返回值：lUserID提供给其他接口使用。-1表示注册失败

- 注销

2.1 注销

BOOL Logout()

功能：从硬盘录像机上注销某个用户

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

- 预览

3.1开始单通道预览

BOOL StartChannelRealPlay(long nChannel,long lProtocolType, long lStreamType);

功能：开始某个通道的预览

参数说明：

nChannelNum：播放通道号， 0 – 代表通道1，1 – 代表通道2

lProtocolType：协议类型，0 – TCP， 1 – UDP，目前只支持TCP

lStreamType： 码流类型，0 表示主码流， 1 表示子码流

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

3.2开始全通道预览

BOOL StartPlayAll();

功能：开始全部通道的预览

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

3.3停止单通道预览

BOOL StopChannelRealPlay(long nChannel)

功能：停止某个通道的预览

参数说明：

nChannel：通道号，0 – 代表通道1，1－ 代表通道2

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

3.4停止所有通道的预览

BOOL StopRealPlayAll()

功能：停止所有已经开启的预览

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

- 声音控制

4.1 打开声音

BOOL OpenChannelSound(long nChannel ，long lSoundMode)

功能：打开声音，需要预览开启

参数说明：

nChannel：通道号，0 – 代表通道1，1－ 代表通道2

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

lSoundMode： 打开声音模式。 1 – 独占模式 ， 2 – 共享模式，

目前只支持共享模式(没有考虑这个值)

4.2 关闭声音

BOOL CloseChannelSound(long nChannel， long lSoundMode)

功能：关闭声音，需要预览开启

参数说明：

nChannel：通道号，0 – 代表通道1，1－ 代表通道2

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

lSoundMode： 打开声音模式。 1 – 独占模式 ， 2 – 共享模式，

目前只支持共享模式（没有考虑这个值）

- 对讲

5.1开始对讲

BOOL  StartTalk()

功能：开始对讲

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

5.2停止对讲

BOOL  StopTalk()

功能：停止对讲

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

- 录像

6.1开始某个通道的录像

BOOL StartChannelRecord(long nChannel ，LPCTSTR lpSaveFile，long nType)

功能：对指定通道进行录像，预览打开才有效

参数说明：

nChannel： 通道号，0 – 代表通道1，1－ 代表通道2

lpSaveFile：保存录像的路径，（当设值为“”时：路径取配置文件路径，如果没有配置文件将用默认路径“C:\record”）

nType：录像类型：0  – 带私有头h264；1  – 纯h264；2 – AVI；（目前只支持0和2两种情况；）（-1使用配置文件提供的设置类型）

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

6.2开始全录像

BOOL StartRecordAllChannel(LPCTSTR lpSaveFile，long nType)

功能说明：对正在预览的所有通道进行录像，保存录像文件的路径由客户端页面配置

参数说明：

lpSaveFile：保存录像的路径，（当设值为“”时：路径取配置文件路径，如果没有配置文件将用默认路径“C:\record”）

nType：录像类型：0 – 带私有头h264；1  – 纯h264；2 – AVI；（目前只支持0和2两种情况；）（-1时使用配置文件提供的设置类型）

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

6.3开始设备录像

StartRemoteRecord(long nChannel)

功能说明：开启设备端指定通道的录像

参数说明：

nChannel：  通道号，0 – 代表通道1，1－ 代表通道2

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

6.4停止设备录像

StopRemoteRecord(long nChannel)

功能说明：停止设备端指定通道录像

参数说明：

nChannel：  通道号，0 – 代表通道1，1－ 代表通道2

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

6.5停止指定通道录像

BOOL StopChannelRecord(long nChannel);

功能说明：停止指定通道的录像

参数说明：

nChannel：  通道号，0 – 代表通道1，1－ 代表通道2

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

6.6停止所有录像

BOOL StopRecordAllChannel();

功能说明：停止所有通道的录像

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

- 窗口调整

7.1改变窗口数

BOOL ChangeShowWndNum(long nShowNum, BOOL bChange, long nSplit, long nPreview);

功能说明：调整窗口数

参数说明：

nShowNum： 窗口数：例：1，4，9，16，25，36

bChange： 是否改变窗口，目前只有为ture函数才起作用

nSplit：无特殊需要推荐用0；0: 单画面；1: 1/2画面； 2: 1/4画面；

nPreview：无特殊需要推荐用0；特殊设备需求。

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

7.2最大化窗口

void Fullscreen(BOOL bFull)

功能说明：最大话显示窗口

参数说明：

bFull：TRUE全屏，FALSE：退出全屏

- 抓图

BOOL BMPChannelCapturePicture(long nChannel ，LPCTSTR lpSaveFile);

功能：抓BMP图，在预览或者回放时才有效，路径由客户端页面设置

参数说明：

lpSaveFile：保存录像的路径，（当设值为“”时：路径取配置文件路径，如果没有配置文件将用默认路径“C:\BMP”）

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

- 云台控制

9.1 云台控制开始

BOOL PTZCtrlStart(long lChannle, long lCtrlType, long lSpeed)

功能：云台开始控制命令，在预览时才有效

参数说明：

nChannel：通道号，0 – 代表通道1，1 – 代表通道2

lCtrlType：为云台动作：0 -- 云台向上，1 -- 云台向下，2 -- 云台向左，3 -- 云台向右，	4 - 云台左上,  5- 云台左下,  6- 云台右上,  7 - 云台右下， 8 -- 焦距拉远，9-- 焦距缩进， 10 -- 焦点远，11-- 焦点近， 12 -- 光圈大，13 -- 光圈小

lSpeed：云台速度，范围为1 – 8。

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

9.2 云台控制停止

PTZCtrlStop(long nChannel, long lCtrlType, long lSpeed)

功能：云台停止控制命令，在预览时才有效

参数说明：

nChannel：通道号，0 – 代表通道1，1 – 代表通道2

lCtrlType： 为云台动作：0 -- 云台向上，1 -- 云台向下，2 -- 云台向左，3 -- 云台向右，	4 - 云台左上,  5- 云台左下,  6- 云台右上,  7 - 云台右下， 8 -- 焦距拉远，9-- 焦距缩进， 10 -- 焦点远，11-- 焦点近， 12 -- 光圈大，13 -- 光圈小

lSpeed：云台速度，范围为1 –8。

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

9.3 设置预置点

BOOL PTZCtrlSetPreset(long nChannel, long lPresetNumb,BOOL bAdd)

功能：设置云台预置位，需要预览

参数说明：

nChannel：通道号，0 – 代表通道1，1 – 代表通道2

lPresetNumber：云台预置位号，最多支持128个。

bAdd：增或删，TRUE ：增加预置点；FALSE：删除预置点

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

9.4 调用预置点

BOOL PTZCtrlGotoPreset(long nChannel, long lPresetNumb)

功能：调用云台预置位，需要预览

参数说明：

nChannel：通道号，0 – 代表通道1，1 – 代表通道2

lPresetNumber：云台预置位号，最多支持128个。

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

9.5调用轮询

BOOL PTZCtrlTour(long nChannel, long lTourNumber, BOOL bStart);

功能：调用云台轮询，需要预览

参数说明：

nChannel：通道号，0 – 代表通道1，1 – 代表通道2

lTourNumber：巡航线路

bStart：TURE：开始巡航，FALSE：停止巡航

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

9.6巡航编辑

BOOL PTZEditTure(long lTureNumber);

功能：弹出巡航线路编辑框，对巡航线路进行增删改

参数说明：

lTureNumber：巡航线路（1-255）

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败。

- 色彩调节

10.1设置视频参数

BOOL SetColor(long nChannel, long lBrightValue, long lContrastValue, long lSaturationValue, long lHueValue)

功能：设置视频参数，需要预览

参数说明：

nChannel: 通道号，0 – 代表通道1，1－ 代表通道2

lBrightValue：亮度 ( 取值为 1 – 128 )

lContrastValue：对比度 ( 取值为 1- 128 )

lSaturationValue：饱和度 ( 取值为 1- 128 )

lHueValue：色调 ( 取值为 1 - 128 )

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败

10.2获取视频参数

BSTR GetColor(long nChannel)

功能：获取视频参数，需要预览

参数说明：

nChannel: 通道号，0 – 代表通道1，1－ 代表通道2

返回值：返回字符串，格式为：“亮度值，对比度值，饱和度值，色度值”（各值间用逗号隔开）

- 功能模块调用

11.1回放

BOOL ShowPlayBack();

功能：显示回放相关对话框，需要先登入

对话框有各类录像的查询，回放，下载操作。

返回值：成功返回true，失败返回false

11.2日志

BOOL ShowLog();

功能：显示日志对话框（报警日志，操作日志）

返回值：成功返回true，失败返回false

11.3设备配置

BOOL ShowDeviceConfig();

功能：设备配置对话框，需要先登入

返回值：成功返回true，失败返回false

11.4客户端配置

BOOL ShowClientConfig();

功能：客户端配置对话框，需要先登入

返回值：成功返回true，失败返回false

- 重启

BOOL RebootServer()

功能：重新启动硬盘录像机

返回值：TRUE表示成功，FALSE表示失败

- 翻译字符串

BSTR Translate(LPCTSTR str)

功能：翻译字符串，翻译文件中要有相应的翻译字符串

参数说明：

str：要翻译的字符串

返回值：翻译后的字符串

- 获取所有通道名

BSTR GetChannelName()

功能：得到所有通道的名称

返回值：所有通道名连成一个字符串返回，ascII码9分隔通道号和通道名，ascII码16分隔通道与通道： Format("%d%c%s%c",通道号,9,通道名,16)

- 通过窗口获取通道号

Long GetCurChannel ()

功能：获取选中窗口对应的通道号

返回值：-1–代表窗口未预览没有对应通道号，0 – 代表通道1，1－ 代表通道2

事件：

- RbuttonDown

右键按下触发事件

- Click

左键按下触发事件

- DblClick

双击左键触发事件

- OpenMainStream (long nChannel)

某个通道主码流被打开触发事件

参数说明：

nChannel：通道号，0 – 代表通道1，1－ 代表通道2

- OpenSubStream (long nChannel)

某个通道辅码流被打开触发

参数说明：

nChannel：通道号，0 – 代表通道1，1－ 代表通道2

- CloseStream(long nChannel)

某个通道被关闭触发事件

参数说明：

nChannel：通道号，0 – 代表通道1，1－ 代表通道2

- RecoverPlay(long lChannel, BOOL bSubStream)

打开上次退出时开着的通道触发事件

参数说明：

lChannel：通道号

bSubStream：码流类型

- DvrRecord(boolean bRecord)

打开或关闭设备录像触发事件

参数说明：

bRecord：true - 打开；false - 关闭

- AllChannelPlayCtrl(boolean bPlay, long lStreamType)

全通道播放事件

参数说明：

bPlay：true - 打开；false - 关闭

lStreamType：0 – 主码流；1 – 辅码流（只有打开时才有效）

- AllChannelRecordCtrl(boolean bRecord)

全通道录像事件

参数说明：

bRecord：true - 打开；false - 关闭

- SoundCtr(long nChannel ,boolean bOpen)

打开或关闭某个窗口声音时候触发事件

参数说明：

nChannel：通道号，0 – 代表通道1，1－ 代表通道2

bOpen： true - 打开；false - 关闭

- ReName(long nChannel)

通道重命名时候触发事件

参数说明：

nChannel：通道号，0 – 代表通道1，1－ 代表通道2

- ReBoot()

重启时候触发的事件